Название

Колесотокарный станок ТС912Ф3

Общие сведения

Колесотокарный станок ТС912Ф3 — это CNC станок напольного исполнения, специального назначения с цельной станиной, предназначенный для обточки колес, используемых в железнодорожных транспортных средствах. Этот станок обеспечивает производительную обработку монолитных колес и колес с бандажами как использованных, так и новых колесных пар. Колесные пары могут быть снабжены выносными осевыми коробками, шестернями, установленными между колесами, и тормозными дисками. Колесная пара катится на встроенный подъемник колесных пар по рельсам, автоматически центрируется и зажимается в центрах и приводных кулачках, установленных на торцевых пластинах шпинделя. Главный привод питается от двух асинхронных двигателей с регулируемыми переменными скоростями вращения и цифровым управлением в системе master/slave system. Станок располагается выше пола, способен выполнять следующие операции:

- обработка профиля колеса в соответствии с технологической программой;

- внутренняя обработка обода колеса; внешняя обработка обода колеса;

- обработка ограничивающего канавки;

- обработка бандажа для снятия удерживающего кольца;

Конструкция станка

- основные элементы корпуса выполнены в виде чрезвычайно жестких, сильно ребристых коробчатых чугунных отливок высшего качества, что гарантирует наилучшее гашение вибраций, возникающих в процессе обточки колес.

- основной привод приводится в действие двумя асинхронными моторами с регулируемыми переменными скоростями вращения и цифровым управлением.

- автоматическое и надежное измерение износа профиля с использованием измерительных головок контактного типа;

- производительное обработка экономичных профилей;

- универсальное оборудование и широкие возможности программирования облегчают обработку специальных профилей колес.