ООО «ИМПУЛЬС»

Тел. в Москве +7-499-709-79-04

Производство: 8 (38568) 2-02-75

+7-929-399-00-56

e-mail: stb-innov@bk.ru

сайт: www.flexyheat.ru

Промышленные нагреватели ФлексиХИТ!

Предназначены для разогрева вязкого сырья в емкостях различной конфигурации, как металлических, так и полимерных.

Разогрев любого сырья, подвергшегося загустению при низких температурах: масла, клеи, мед, жиры, эпоксидные смолы и многие другие.

ПОЯСНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ФЛЕКСИХИТ ДЛЯ БОЧЕК

С РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ

Назначение:

Плавный разогрев продукции разного рода

в стальной бочке с ребрами жесткости.

Технические параметры:

- Выносной терморегулятор.

- Нагрев до + 90°С.

- Напряжение – 220 В, другое необходимое потребителю.

- Мощность: 300 - 500 Вт/м².

- Производство нестандартных размеров.

ТЕРМОРУБАШКА ФЛЕКСИХИТ ДЛЯ РАЗОГРЕВА

СЫРЬЯ В ПЛАСТИКОВОЙ ВЕРЕТЕНООБРАЗНОЙ БОЧКЕ

Назначение:

Применяется для расплава вязкого сырья, без потери свойств содержимого, в пластиковой веретенообразной бочке.

Технические параметры:

- Выносной терморегулятор.

- Температура нагрева до 80°С.

- Напряжение - 220 В, другое необходимое потребителю.

- Мощность: 300 - 500 Вт/м².

- Производство нестандартных размеров.

- Уст

ТЕПЛОКАМЕРА ДЛЯ РАЗОГРЕВА СЫРЬЯ

В НЕСКОЛЬКИХ ЕМКОСТЯХ ОДНОВРЕМЕННО

Назначение:

Назначение:

Одновременный разогрев  различного рода сырья, смесей и растворов в бочках, канистрах и других емкостях различного объема.

Еврокубы можно разогревать как в обрешётке так и без.

Загружать емкости можно не снимая с паллет.

Технические параметры:

- Габаритные размеры: 1.44 × 1.4 × 1.4 м.

- Регулировка температуры до 900С.

- Мощность нагревателя: до 3000 Вт на изделие.

- Напряжение – 220 В.

ТЕПЛОКАМЕРА ДЛЯ РАЗОГРЕВА СЫРЬЯ

В 200 ЛИТРОВЫХ БОЧКАХ

Назначение:

Теплокамера используется для разогрева различного сырья в 200 литровых бочках: масел, жира, смол, жидкого стекла, эмульсий, красок, полимеров, других загустевших веществ.

Технические параметры:

- Габаритные размеры: 0,7 × 0,7 × 0,94 м.

- Регулировка температуры до 1100С.

- Мощность: 800 Вт на изделие.

- Напряжение – 220 В.

ТЕРМОРУБАШКА ФЛЕКСИХИТ ДЛЯ ЕВРОКУБА

Назначение:

Разогрев вязкой продукции разного рода в пластиковом еврокубе.

Технические параметры:

- Напряжение - 220 В.

- Мощность: 300 - 500 Вт/м2.

- Комплектация термовыключателями от +30°С до +80°С.

- Изготовление по индивидуальному заказу.

ОБОГРЕВ ЕВРОКУБА В ОБРЕШЕТКЕ

ТЕРМОАКТИВНЫМИ КАССЕТАМИ ФЛЕКСИХИТ

Назначение:

Разогрев продукции разного рода в емкости сложной геометрии.

Нагреватель представляет собой набор термоактивных кассет, оснащенных крючками для их крепления к обрешетке еврокуба.

Технические параметры:

- Напряжение – 220 В.

- Мощность: 300 - 500 Вт/м².

- Комплектация термовыключателями от +30°С до +80°С.

- При необходимости в комплекте с термоактивными кассетами поставляется теплоизолированная крышка.

- Нагреватель для емкостей может быть изготовлен по индивидуальному заказу.

ДЕКРИСТАЛЛИЗАТОРЫ ФЛЕКСИХИТ

ДЛЯ ФЛЯГ, КУБОТЕЙНЕРОВ, БАНОК

Назначение:

Применяются для расплава вязкого сырья с целью облегчения растаривания и перефасовки без потери свойств содержимого.

Технические параметры:

- Выносной терморегулятор

- Мощность: 300 - 400 Вт/м2.

- Напряжение - 220 В.

- Изготовление по индивидуальному заказу

для любой емкости.

КОРПУСНЫЙ ДЕКРИСТАЛЛИЗАТОР ФЛЕКСИХИТ

Назначение:

Используется для роспуска

закристаллизовавшегося сырья (меда и др.).

Технические параметры:

- Возможность регулировки температуры до +80°С.

- Мощность: 380 Вт.

- Напряжение - 220 В.

- Точная регулировка температуры.

- Помимо выносного терморегулятора, в каждую панель встроен термовыключатель на необходимую температуру.

- 1 класс защиты от поражения электрическим током, корпус заземлен.

- Загружать емкость в декристаллизатор можно как сверху, так и снизу.

ТЕРМОРУБАШКА ФЛЕКСИХИТ

ДЛЯ ВОДЯНОГО БАКА АВТОБЕТОНОВОЗА

Назначение:

Обогрев и поддержание температурного режима бака воды автобетоновоза в условиях низких температур.

Технические параметры:

- Объем бака – 650. 800 литров.

- Напряжение - 24 – 220 В.

- Мощность: любая доступная.

- Нагреватель может быть изготовлен по индивидуальному заказу.

Сферы применения нагревателей для емкостей ФлексиХИТ:

- разогрев, подогрев содержимого в различных емкостях

- поддержание рабочей температуры различных технологических жидкостей и сырья

- защита от промерзания жидкого или вязкого содержимого

- уменьшение вязкости сырья

Преимущества нагревателей ФлексиХИТ:

- регулировка температуры

- экономичность, за счет максимальной направленности тепла на обогреваемую поверхность

- износоустойчивость

- легкость в монтаже и применении

- равномерный нагрев по всему объему

- минимальные потери тепла

- многократное использование

- дешевле аналогичных систем обогрева

Наш сайт - https://www.flexyheat.ru/

Youtube канал - https://www.youtube.com/FlexyHEAT/

Тел. 8(929) 399 – 00 - 53